表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血流变分析仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2  全自动血流变分析仪部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法，测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | ▲加样量：全血加样量200～800uL范围可调。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | ▲测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%；变异系数：牛顿流体粘度的变异系数CV≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数CV≤2%。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | ▲测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | ▲切变率范围：（1～200）s-1；粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | ▲样品位：90孔位，全开放、互换式样品盘，可无限增加，适用于任意试管。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 工作模式：测试与清洗、混匀可同时并行工作机芯材质：钛合金，耐腐蚀、质量轻，不磨损宝石轴承。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 进排液系统：采用双路挤压式蠕动泵。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 吸样方式：加样针具有液位感应功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 温度控制：37℃±0.1℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。