表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 生物显微镜部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放大倍数：40X-1000X。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 光学系统：无限远色差校正光学系统。合资品牌 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 观察筒：铰链式三目观察镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围：50mm~76mm。三档分光比,双目：三目=100:0或20:80或0:100。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 目镜：平场目镜，PL10X/23mm，视度可调。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 转换器：内倾式6孔转换器，能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换。转换器稳定性（以检测报告中数据为准）≤0.008mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 载物台：复合式机械平台，面积面积：≥187mmX166mm，移动范围：80X55mm,可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动。避免传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。载物台受5N水平方向作用力最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.012mm；不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.003mm；用机械使用标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量（以检测报告中数据为准）≤0.003mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 物镜：平场半复消色差物镜： 4X/N.A.≧0.13， 10X/N.A.≧0.3， 20X/N.A.≧0.5， 40X/N.A.≧0.75(S）100X/N.A.≧1.28(S、O） | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 聚光镜：带可变光阑及孔径数标识。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 机架：镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具，触手可及）,低手位粗微调同轴调焦机构，微调精度0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置；带亮度记忆功能，宽电压，3W LED光源，预定中心，亮度连续可调。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 荧光装置：专业级四通道LED落射荧光照装置，使用时无需预热及冷却，满足短时间内反复开关使用，叁组荧光滤色片组，分别为B1 ：φ25mm，LED中心波长470nm ；G1:φ25mm,LED中心波长560nm、UV1：φ25mm,LED中心波长385nm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 成像系统：硬件：SONY 科研级 CCD芯片，有效像素≥600万，最大分辨率≥2748X2200，像素大小：4.54*4.54(μm), USB3.0输出。软件：专业荧光图像分析软件，与显微镜同一品牌。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。